全数字化通用型平板血管造影机（DSA）技术参数要求

| 一、主要用途 （1）全身动脉血管造影、减影造影和介入治疗（主动脉及主动脉胸腹躯干分支、胸腹部脏器动脉、躯干四肢动脉、头颈部动脉、肺动脉、心脏动脉等）； （2）全身静脉血管造影、减影造影和介入治疗（四肢静脉、上下腔静脉、头颈部静脉、门静脉系统、泌尿生殖系统静脉等）； （3）人体自然腔道造影、定位穿刺造影和介入治疗（消化道、泌尿系、生殖系统等）。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、主要参数 |  |  |
| 1 | 主要性能指标 | 要求说明 |
| 1.1 | 手术床与C型臂之间大范围空间移动、二维大角度旋转（以悬吊式首选） | 能满足外周血管性介入和综合性介入、神经介入、心脏介入各类手术操作，方便实施危急重症抢救和介入全麻手术开展 |
| 1.2 | 外周血管性介入和综合性介入、神经介入手术的后处理系统 | 如具备类CT功能、三维成像和路图功能或导航功能、图像控制系统、像素位移功能等等 |
| 2 | 基本参数 |  |
| 2.1 | 高压发生器功率 | ≥80KW |
| 2.2 | 球管热容量 | ≥3 MHU |
| 2.3 | 平板DQE光子转化效率 | ≥77% |
| 2.4 | 平板规格尺寸 | ≥30*38cm |
| 3 | 相关配套设施 |  |
| 3.1 | 高压注射器1台 |  |