医用离心机技术参数

- 回转数值（rpm）：*LED数字显示

- 最大离心力：1770（4000rpm）

- 电子控制部：微电脑控制系统、动态显示离心力或离心转速，在运行中可转换显示方式、具有记忆装置，可存储20组工况（20组离心参数），其中1组预设为血库凝聚胺实验专用、即时离心功能 。

- 安全装置：具有不平衡补偿装置（可达10g）和不平衡自动断电保护装置、马达过热安全防护装置、三点悬吊式平衡系统、电子门盖锁，转子停止门盖自动打开、熔断器 T2A 250VAC。

- 定时器：1sec~60min  数字定时装置、采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间。

- 刹车系统：自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡。

- 电源：220V,50Hz

- 功率：150W

- 套管容积：10mL/15mLx12支