数显混匀器技术参数

- 1.设备有机械旋转部件、反应板托盘、控制集成部件、数字显示、蜂鸣器、指示灯、参数调控按钮等组成。

- 2.经参数调控设置反应程序后，可一件操作。

- 3.工作托盘二侧有固定反应板夹条，防止反应板在旋转式滑动。

- 4.具有蜂鸣和倒计时数字显示、指示灯多重提示。

- 5.有固定透明上罩，减少外界温度和湿度的干扰，有盛放海绵保湿装置。

- 6.转速：180±2r/min

- 7.偏心回转直径：19mm±1mm

- 8.电子数字定时：60s±1s   定时设定范围：0～99min59s

- 9.定时设置批次：1～3（循环式）

- 10电源电压：220V±22V   50Hz±1Hz     输入功率：22VA

- 11.混匀时，蜂鸣和倒计时数字显示双重提示，伴指示灯闪动提示！末次定时时间到，自动停机。

- 12.有3个批次的混匀定时设置，可循环操作（简称“循环式3定时”），当分批放置测试反应板后，每次只要按一下定时键，即可进行定速、定时控制的混匀操作。

- 13.机内微电脑对混匀设置的时间有记忆功能，相同混匀时间的反应板每次混匀时可以不再重复设置。