血液成份分离机技术参数

1、单针杯式分离，耗材采血针可以更换。

2、采用10.1英寸触摸式LED屏，全中文人机界面，操作简单方便。

3、获得三类医疗器械上市许可，具有自主知识产权。

4、开机准备快速简单，无需预热；耗材安装简单，无需盐水冲洗；机器操作简便。

5、设置有用户操作权限，对设备使用与维护进行授权管理，保障工作数据安全。

6、可根据使用场景调节报警音量。

7、工作参数可根据采集过程中的状况进行个性化调整。

8、配备专用PRP采集耗材，满足全封闭式一次采集多次（5次）使用需求。

9、提供不同的血液成分分离方案供用户选择，充分满足各种使用要求，包括：PRP采集、血浆分离、红细胞分离、采集血小板四大功能，性价比高。

10、具备耗材信息识别功能，可自动录入耗材信息。并对错误使用耗材进行报警提示，减少操作错误造成的耗材浪费。

11、智能检查耗材管路在管路探测器内的安装状态，发现安装不到位及时提示，保障工作过程顺利。

12、可储存9人次血液成分分离统计数据，供查询；并具备数据权限管理，保证设备内部数据安全。

13、具备数据输入输出功能，能够实现血液成分分离统计数据联网管理。

14、袖带压力：范围0～13.3kPa（0～100mmHg）

15、采血速度：范围20 r/min～100r/min

16、回输速度：范围20 r/min～120r/min

17、抗凝血比：范围1:8～1:16

18、离心机速度：5500r/min

19、工作噪音：≤62dB

20、运行振幅：≤0.10mm