血型卡专用离心机技术参数

1.采用全钢结构，不锈钢离心腔。

2.免维护直流无刷电机驱动，运行平稳，宁静。

3.运行中可随时更改参数，无需停机。

4.自动计算并同步显示离心力RCF值。

5.采用电子门锁，增强安全性。

6.符合国际安全标准 Certificate of compliance《欧盟CE认证》

7.最高转速：4000rpm

8.最大相对离心力：1790×g

9.最大容量：24卡

10.离心腔直径：φ280mm

11.转速精度：±10r/min

12.噪音：≤65dB

13.定时范围：1min～99min

14.功率：100W

15.12金属卡血型卡转子（4000rpm/1790×g）一套

试剂卡孵育器技术参数

1.LED显示，温度、时间参数可设置。

2.两个独立孵育仓，单独定时，互不影响，每个孵育仓可同时存放12卡，处理样品快速高效。

3.微处理器技术结合PTD控制方式，温控线性好，波动小。

4.使用安全，性能可靠，自动计时并有警报提示。

5.外观简洁大方，透明上盖，实验过程一目了然。

- 6.环境温度：10~37°C

- 7.孵育温度：37°C +0.1°C

- 8.温度均匀性：≤+0.5°

- 9.温度准确度：＜0.5°C

- 10.最大容量：24卡血型试剂卡( 6联柱8联柱通用)

- 11.额定功率：250W

- 12.电源：AC220V 50HZ 2A

- 13.定时范围：0~99min59s