荧光显微镜技术参数

1. 荧光激发光光源

1.1 稳定性：使用寿命内光强稳定、无衰减

1.2 光源启动后响应时间（达到100%预设强度）：纳秒级，即开即用。

1.3 光强衰退指示器:声音报警

2．透射光源卤素灯

2.1光源调节. 可连续调节1.5-6V DC

2.2电压功率：6V，30W

2.3类型：卤钨灯（HAL ）

2.4平均使用时长：1000h

2.5光源调节：可连续调节

2.6光通量：280lm

3．光学系统

3.1光学系统：ICS——无限远反差与色差校正

3.2物镜转换器:	手动，4档，可同时装载4个物镜

3.3平场消色差物镜：10X、20X、40X、100X

3.4目镜（2个）: 10×/20 Br.，由两组完全相同或者稍有不同的消色差胶合透镜组成，畸变小， 放大倍数10，最大视场数20,可调焦，双目镜筒: 30°/20。滑动棱镜:50% vis / 50% doc；最大视场数:20；瞳孔间距: 48~75mm,可调；视角/高度: 30°/380至415mm；透射滤片:515 nm；分光器:510 nm。

4．摄像系统

4.1图像设备 1/2"彩色≥300万CMOS，分辨率≥ 2,048x 1,536 有效像素，色深10bit；

电源 DC 5V ± 5%，无需外接电源

4.2白平衡 自动/手动 一键白平衡

5．电源：

5.1输出电压:12V 直流电（可改用电池供电）；

5.2外接电压:100至240V 交流电；

5.3电源范围:自动电压转换

6．载物台机械调节系统：

6.1粗调焦驱动:45mm/rev；细调焦驱动:0.5mm/rev；总升距:15mm；

7．配套软件系统

7.1镜下荧光图像实时显示，所见即所得；

7.2支持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能；

7.3历史报告的有效管理，按时间和病人分类，随时查看同一病人的全部病例信息；

7.4支持多种基于照片的标记批注方式，更清晰更明确的指明病患位置；