阅片桌和阅片工作站技术参数

一、可升降阅片桌

- 1、1.5米*0.75米，电动调节阅片台高度，预设4个舒适高度，满足坐姿和站立两种工作模式。专业阅片椅，颈腰部更舒适支撑贴合，高度可调节。

- 2、功能要求，人体工程学一体化设计，带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，背景灯，三面屏风优化工作环境等；

- 3、材料防火≥B1级；

- 4、台面尺寸≥1.5x0.75m（高度可调），桌面材质为环保板材，三氰板，表面平整不宜变形，容易维护清洗，具有防火涂层高强度、耐磨、耐腐蚀，桌面布局美观、舒心，尺寸根据实际工作要求定制；

- 5、环保要求，符合GB/T39600 E0级以上，甲醛含量≤0.05mg/m³；

- 6、桌面接口，桌面预留隐藏式防水接口集成插座，提供电源、网线、电话线、USB等3种以上接口；

- 7、台面具有自动升降功能，可预设高度≥4个，满足坐位和站立位阅片，升降速度≥30mm/s，噪音≤40分贝；

- 8、电源管理，阅片桌预留接口给所有设备供电，无需借助额外插线板，具有用电保护功能和相关产品质量安全检测证明，防雷插座等；

- 9、布线要求，线径≥6㎟，采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用布线槽，确保阅片工位干净整洁;

- 10、承重要求，根据机型配置专用电脑主机支架，承重≥30kg，根据显示器重量调节支臂配重，电机承重≥130kg，椅轮耐磨≥8万次等；

二、阅片工作站

- 1、台式机

- 2、CUP：i7及以上

- 3、独立显卡1G及以上

- 4、内存16G及以上

- 5、固态硬盘1T及以上