高频胸壁振荡排痰仪

- 用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全的患者，同时促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液。

- 2.振动频率：≥17Hz，振动压力：≥3.5kPa。

- 3.定时时间：1-60min可调，调节步长1min，长按可连续调节。

- 4.人机交互界面：≥7寸操作界面，高清彩色液晶显示屏。

- 5.常规模式：可以自定义设定频率、压力和治疗时间。

- 6.紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的一键急停。

- 7.自动泄压功能：在按下暂停键后，充气气囊压力从最大压力下降。

- 8.配置移动台车，方便病床间移动治疗；台车配有挂篮，方便各类配件存储。

- 9.治疗模式：≥3种治疗模式。

- 10.咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间可调≥4min。

- 11.背心设计：全胸充气背心采用“倒V式”设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡。

- 12.使用期限：≥6年。

- 13.自定义编程模式：每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求。

- 14.信息存储：内置治疗记录存储功能。