床单位臭氧消毒机技术参数

- 1.消毒因子：臭氧

- 2.电压环境及整机额定功率：a.c. 220V±22V  50Hz±1Hz ；整机功率≤140W

- 3.消毒效果：设备工作60min对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>3。

- 4.设备分四个步骤对床单位目标物体进行消毒，支持一键操作。

- 5.设备支持单个步骤的自定义调整，时间可调值≥150Min。

- 6.设备支持两张床位的消毒。

- 7.内置空气压缩机。

- 8.臭氧泄漏量：设备工作30Min，臭氧泄漏量≤0.1mg/m3。

- 9.臭氧输出量支持三挡操作，可调整臭氧输出含量。

- 10.臭氧发生器寿命≥10000h

- 11.臭氧发生器臭氧产量≥4500mg/h