高频评估电灼仪技术参数

- 彩色液晶触摸屏，易于操作。

- 屏幕尺寸≥11寸。

- 有主电源开关，副电源开关。

- 工作频率：1MHz。

- 设备功耗≤210VA。

- 设备输出功率范围：1-45W可调。

- 设备输出功率调节步进≤2W,非档位调节。

- 温度范围：38-48℃。

- 治疗时间：≥1-30分钟可调。

- 电极具有温度监测功能:能实时监测治疗温度。

- 治疗手柄具有实时温度展示功能。

- 治疗过程中，设备应直观显示当前治疗功率数值。

- 内阴治疗可以进行靶点治疗，对损伤严重部位可以进行加强治疗。

- 内置固定方案，实现智能化治疗路径，自动化标准执行。

- 有治疗报警功能，达到预定温度后自动停止能量输出。

- 治疗计时显示：自动识别治疗过程并连续累计时间，显示总治疗时间及剩余治疗时间。

- 17、配置多点柱状电阻式治疗电极（凸起高度均≥0.2cm），凸点电极数量不少于3 个。